陶瓷球阀

GEMUSED 陶瓷球阀使用磨损性、冲蚀性和腐蚀性流体的控制，广泛应用于各种工业领域中，例如电厂的脱硫（FGD）项目，钢铁冶金，化工，采矿业， 造纸等。

- 结构紧凑；

- 适用具有高磨损性、冲蚀性或腐蚀性，或者三者特性皆有的介质；

- 所有接触介质的材料均有极强的防腐蚀能力，壳体及壳体的紧固联接件、密封环、阀球、控制板及与介质有接触的其它部件都衬有陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高, 仅次于金刚石。因此, 本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小；

* 球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用 Zr02 陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能；

* 阀门开启时，流道成直线，流阻小，流量特性好，可以选择等百分比、修正等百分比或线性调节特性；

CEVQ4

GUMUSE

SIZE

应用场合：

除HF（氢氟酸）以外的任何介质， 温度最高 500℃，压力最大 5.0MPa

V1：阀体通孔形式

OF---O 型孔；V1：60°V 孔。

PN10：公称压力

P：阀体材料代号

W---WCB；P---SS304；R---SS316

阀门种类： 陶瓷球阀

DN100：公称直径

Order Data

CEVQ4

DN100- PN10-P-V1

分解图

CEVQ4

主要参数

尺寸范围：DN15-DN200； 最大工作压力：5.0MPa；

最大工作温度：标准型 220℃，高温型：500℃； 允许最大泄漏量：Class  IV 或依最终客户需要；

法兰标准：ISO7005-1：1992，ANSI  B16.5，DIN，JIS，BS。

零件名称明细及主要零件材料

流量系数 Cv

| 公称直径 （DN） | 流量系数Cv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O-Port | V60℃ | V45℃ | V30℃ |
| 15 | 10.2 | 7 | 4 | 3 |
| 20 | 10.2 | 7 | 4 | 3 |
| 25 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| 32 | 28.6 | 18 | 12 | 8 |
| 40 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| 50 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| 65 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| 80 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| 100 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| 125 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| 150 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| 200 | 1025 | 650 | 432 | 289 |

V 型调节球阀特点

调节阀选择不同的球体开孔形状，可获得不同的流量特性，便于自动控制。

理想流量特性为近似等百分比。实际工作的流量特性，由于总是存在阀前、阀后的压差，    传统调节阀的实际曲线会发生很大的畸变，而 V 型调节球阀畸变却比较小，因此它不但具有良好的调节性能，而且还具有良好的经济性和节能性。

尺寸图

\